1. OBJETIVO:

Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y factores de riesgos del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los trabajadores y mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas

2.  ALCANCE:

Desde la evaluación de los factores de riesgo hasta el seguimiento

3. GLOSARIO:

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo

Consecuencias: Resultado más probable (lesiones en las personas, daños a los equipos, al proceso o a la propiedad) como resultado de la exposición a un factor de riesgo determinado.

Enfermedad profesional: Estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional.

Expuestos: Se refiere al número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo.

Extintor: Aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y que usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguirlo.

Factor de riesgo: Se refiere a la existencia de fenómenos, condiciones, circunstancias, y acciones humanas que encierran la capacidad potencial de producir lesiones.

Fuente generadora del factor de riesgo: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo.

Grado de Peligrosidad: Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo.

Higiene industrial: Es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad

Horas de Exposición - Día: Es el tiempo real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos

Plan Hospitalario para emergencias: Es el documento en el que se establecen los objetivos, las acciones y la organización del hospital y sus servicios, así como las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de controlar sus efectos adversos y/o atender los daños a la salud que se puedan presentar

Seguridad industrial: Comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los accidentes de trabajo

Panorama de factores de riesgo Ocupacionales: Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa

Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

4. RESPONSABLES:

- Coordinador de salud ocupacional

- Equipo investigador

- ARP

- Brigadistas

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial de las empresas y lugares de trabajo, contarán con los servicios de personal que garantice la eficiencia del Programa de Salud Ocupacional.

En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno el programa de Salud Ocupacional, asegurará cobertura efectiva en todas las jornadas.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

| PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Coordinador de Salud Ocupacional | Elaboración del panorama de riesgos | - Se realiza través de la visita y la observación sistemática, se entrevista a los trabajadores quienes pueden aportar información valiosa sobre los agentes a los cuales están expuestos. Se identifican factor de riesgo, fuente generadora, número de expuestos, horas de exposición, grado de peligrosidad | - Panorama de riesgos - Mapa de riesgos |
| 2 | - Coordinador de Salud Ocupacional - ARP | Evaluación de los factores de riesgo | - Cuantificar objetivamente el factor de riesgo que se quiere evaluar; mediante instrumentos de medición | - Reporte de mediciones |
| 3 | - Coordinador de Salud Ocupacional | Control de los factores de riesgo | - Implementar actividades de control de los factores de riesgo, primero en la fuente, luego en el medio (si no fue posible corregir el factor de riesgo en la fuente) y por último en el hombre | - Acta de entrega de elementos de protección personal - Registro de control |
| 4 | - Coordinador de Salud Ocupacional | Elaboración de normas y procedimientos | - Se elaboran manuales, manejo de materiales, máquinas o equipos, que presenten riesgo potencial de ocasionar pérdidas para la empresa | - Normas y procedimientos |
| 5 | - Coordinador de Salud Ocupacional - Almacén - Mantenimiento | Demarcación y señalización de Áreas | - Se definirá una adecuada planificación y demarcación de áreas en todas las secciones de la empresa, incluyendo puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, circulación, ubicación de máquinas y equipos contra incendio; junto con un programa para su mantenimiento. | - Orden de compra |
| 6 | - Coordinador de Salud Ocupacional | Inspecciones Planeadas | - Se desarrollará programa de inspecciones generales a todas las áreas de la empresa, mediante el cual se mantendrá control sobre las causas básicas que tengan alto potencial de ocasionar pérdidas para la empresa | - Lista de chequeo |
| 7 | - Coordinador de Salud Ocupacional - Coordinador del Plan Hospitalario para emergencias - Brigadistas | Preparación para emergencias | - Se efectuará una adecuada selección y distribución extintores. Implementación de Kardex de control para todo el equipo contra incendios. Elaboración de planos y diagramas indicando la ubicación de los equipos contra incendio, vías de evacuación, etc. Se establecerá un programa especial de revisión y mantenimiento de todo el sistema de protección contra incendios. - Se conformará una Brigada de emergencia la cual tendrá una capacitación continuada. - Se elaborará el Plan de Emergencia de la compañía y hará la respectiva divulgación del mismo a todo el personal, y realizará actividades como simulacros de evacuación. | - Plan Hospitalario para Emergencias - Kardex de control para todo el equipo contra incendios. - Evaluación de simulacros |
| 8 | - Coordinador de Salud Ocupacional - Mantenimiento | Implantar los programas de mantenimiento preventivo | - Deberán enfocarse a las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas | - Programa de mantenimiento preventivo |
| 9 | - Coordinador de Salud Ocupacional - Jefes de Servicios Asistenciales - Servicios Generales | Limpieza y desinfección hospitalaria | - Se desarrollan las actividades de limpieza y desinfección hospitalaria, rutinaria y terminal según manual | - Manual de limpieza y desinfección hospitalaria |
| 10 | - Coordinador de Salud Ocupacional - Servicios Generales | Manejo integrado de plagas e insectos | - Se implementa control físico y químico de plagas e insectos según programa | - Programa de Manejo integrado de plagas e insectos - Certificado de fumigación |
| 11 | - Coordinador de Salud Ocupacional - Equipo investigador | Investigación de accidentes e incidentes de trabajo | - Se hace a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias | - Informe de investigación |
| 12 | - Coordinador de Salud Ocupacional | Elaborar estadísticas | - Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes | - Estadísticas |
| 13 | - Coordinador de Salud Ocupacional - ARP | Seguimiento | - Se desarrollarán estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la predominación y evolución de los agentes contaminantes. | - Reporte de mediciones |

7. DOCUMENTACION INTERNA:

- Panorama de riesgos

- Mapa de riesgos

- Programa de salud ocupacional

- Reporte de mediciones

- Acta de entrega de elementos de protección personal

- Registro de control

- Normas y procedimientos

- Orden de compra

- Lista de chequeo

- Plan Hospitalario para Emergencias

- Kardex de control para todo el equipo contra incendios.

- Evaluación de simulacros

- Programa de mantenimiento preventivo

- Manual de limpieza y desinfección hospitalaria

- Programa de Manejo integrado de plagas e insectos

- Certificado de fumigación

- Informe de investigación

- Estadísticas

- Reporte de mediciones

8. RIESGOS:

- Accidentes de trabajo

- Muerte

- Ausentismo

- Demandas

- Indemnizaciones

- Sanciones

- Infecciones

9. PUNTOS DE CONTROL:

- Evaluación y control de riesgos

- Suministro de elementos de protección personal

- Investigación de causas de accidentes e incidentes de trabajo

- Control de plagas e insectos

- Desinfección de alto nivel

10. MARCO LEGAL:

- Resolución 2400 de 79

- Resolución 2013 de 86

- Resolución 1401 de 2007

- Decreto 1295 de 94

- Decreto 1771 de 94

11. ANEXOS:

- Flujograma.

ANEXO. 1

INICIO

ELABORACION DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO

ELABORACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE AREAS

INSPECCIONES PLANEADAS

PREPARACION PARA EMERGENCIAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES

ESTADISTICAS

FIN

SEGUIMIENTO