1. OBJETIVO:

Describir los procedimientos adecuados para el procesamiento de  muestras en el laboratorio Clínico del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar

2.  ALCANCE:

El presente manual se tomará como referencia para llevar a cabo los procedimientos generales para el procesamiento de muestras, en el laboratorio clínico del Hospital

3. GLOSARIO:

PROCESAMIENTO: Proceso de elaboración o transformación de una sustancia

SISTEMA LABCORE: Sistema de información donde se ingresan los pacientes y los exámenes a realizar, el cual está conectado a los equipos en red y recibe la información de los resultados directamente. De la misma manera permite enviar los resultados a los diferentes servicios para que los médicos puedan visualizar los resultados.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Procedimiento que consiste en realizar limpieza y verificación de las condiciones mínimas en que deben trabajar los equipos.

CONTROL DE CALIDAD INTERNO: Conjunto de medidas necesarias para observar y conservar la fiabilidad de un método analítico

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: Consiste en procesar una muestra desconocida proveniente de un laboratorio. Una vez analizados y enviados los resultados de cada laboratorio, éstos los recogen y procesan para establecer la desviación de cada centro, y devuelven los resultados de modo que cada participante puede valorar su error sistemático y la imprecisión del conjunto de laboratorios participantes en el programa y además establecer la posibilidad de transferir resultados entre laboratorios.

4. RESPONSABLES:

- bacteriólogos

- auxiliares del laboratorio clínico

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

- En cada una de las secciones existen manuales de procedimientos  actualizados y socializados con todo el personal que deben ser la guía para cada examen a realizar.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

| PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Bacterióloga | Verificar reactivos | Verificar las cantidades de reactivos en uso en cada uno de los equipos | - Registro de reactivos en uso en cada sección |
| 2 | - Bacterióloga | Mantenimiento preventivo de equipos | Realizar la limpieza y mantenimiento preventivo a los equipos donde se realizan los exámenes y registrar en las carpetas respectivas | - Registros de mantenimiento preventivo de las secciones |
| 3 | - Bacterióloga | Procesamiento del Control de Calidad Interno | Procesar los controles de calidad interno y registrar en las carpetas respectivas. Realizar las acciones correctivas cuando los valores estén por fuera de los valores establecidos en el control interno. | - Registros del Control de Calidad Interno |
| 4 | - Bacterióloga | Procesamiento de las muestras | De acuerdo al examen solicitado realizar el procedimiento adecuado teniendo en cuenta los manuales. | - Manual de procedimientos |
| 5 | - Bacterióloga | Realización de láminas par Recuento diferencial, diluciones o confirmación de resultados. | Elaborar las láminas para el recuento diferencial, diluciones en el caso de valores por fuera del rango de lectura o confirmación en caso de que el resultado sea muy alto o bajo. | - N/A |

7. DOCUMENTACION INTERNA:

- Ordenes de los pacientes

- Lista diaria de pacientes y exámenes a realizar

- Manual de procedimientos de cada sección(Química, Hematología, Uroanálisis y Parasitología, Microbiología, Inmunología y Especializados)

- Registros de mantenimiento preventivo diario de cada sección

- Registros de control de calidad interno de cada sección

- Registros de control de calidad externo de cada sección

8. RIESGOS:

- No seguir los protocolos establecidos en cada sección del laboratorio

- Muestras bemolizadas o que no cumplan con los criterios para realizar los exámenes solicitados

- Falla en el mantenimiento preventivo de los equipos donde se procesan los exámenes.

- Falta de reactivos para el procesamiento de los exámenes

- Fallas en el control de calidad interno y externo

- Intercambio de muestras por desatención del Bacteriólogo

- Fallas en el sistema Labcore del laboratorio

9. PUNTOS DE CONTROL:

- Vigilar que los protocolos sean aplicados en el momento de procesar los exámenes

- Rechazar y solicitar nueva muestra  en el momento de verificar que estas no cumplen con los criterios de aceptabilidad.

- Realizar y registrar diariamente, el mantenimiento preventivo a los equipos que se encuentran en cada una de las secciones del laboratorio.

- Verificar antes de procesar las muestras que los controles de calidad interno están dentro de los parámetros establecidos y tomar las medidas correctivas en caso de estar por fuera de los valores establecidos.

- Registrar en las carpetas de control de calidad interno los resultados que aseguren la calidad de los resultados

- Procesar y verificar mensualmente el control de calidad externo y tomar las medidas correctivas en caso de estar por fuera de los valores establecidos por la casa comercial.

- Realizar el pedido de reactivos teniendo en cuenta el volumen de muestras que se realizan en el laboratorio clínico.

- Vigilar por que no hayan sobrecargas de trabajo que faciliten las fallas al momento de procesar los exámenes.

- Mantener comunicación permanente con la casa comercial para que halla mantenimiento preventivo continuo a la red Labcore.

10. MARCO LEGAL:

- Ley 100 de 1993

- Decreto 1011 de 2006

- Resolución 1043 de 2006

- NTC 5250 de 2004

11. ANEXOS:

- Flujograma.

ANEXO. 1

INICIO

VERIFICAR REACTIVOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS

PROCESAMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS

REALIZACIÓN DE LÁMINAS PAR RECUENTO DIFERENCIAL, DILUCIONES O CONFIRMACIÓN DE RESULTADOS

FIN