1. OBJETIVO:

Estandarizar los criterios  y procedimientos  que se deben seguir para la realización del proceso de flebotomía, separación de componentes, inmunohematologia, infecciosas y almacenamiento de hemocomponentes  realizado en el hospital rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar.

2.  ALCANCE:

De que se le da la bienvenida al donante y revisión del consentimiento informado hasta que se entrega de componentes.

3. GLOSARIO:

Flebotomía: la flebotomía es un procedimiento  terapéutico que permite disminuir la viscosidad de la sangre y normalizar el hematocrito lo cual permite mejorar el transporte de oxigeno. En ocasiones alternas hasta alcanzar un hematocrito menor al 45%.

También utilizado este procedimiento para la donación de sangre realizando las pruebas y procedimientos específicos en el laboratorio clínico.

Reacciones adversas post donación: son todas las reacciones que se pueden presentar en un donante después de haber donado su sangre entre los cuales se encuentran mareos, palidez, vomito entre otros.

Flebotomía terapéutica: es el procedimiento mediante el cual se extrae sangre a  un paciente con el objeto de reducir el exceso de eritrocitos.

Pruebas cruzadas: conjunto de pruebas pretransfunsionales obligatorias para determinar la compatibilidad “in Vitro” entre donante y receptor, especialmente de los hematíes a transfundir, incluyen: grupo sanguíneo de donante y receptor, rastreo de anticuerpos irregulares y prueba cruzada.

Grupo sanguíneo: es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos (el sistema abo) y el factor RH.

Anticuerpo irregular de importancia clínica: inmunoglobulina inusualmente presente en el plasma (o suero) que puede causar enfermedad a través de diferentes mecanismos

Componentes de la sangre: fracciones separadas de una unidad de sangre u obtenidas por aféresis.

4. RESPONSABLES:

- Bacterióloga

- auxiliar

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

- seguir lo procedimientos de flebotomía, separación de componentes, inmunohematologia, infecciosas, solicitud y entrega de los componentes con base al manual de operaciones que se encuentra en cada área.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

| PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Bacterióloga - auxiliar | bienvenida al donante y revisión del consentimiento informado | Se le indica el donante leer el consentimiento en el cual el autoriza que su sangre res apta para transfundir y que ha contestado con sinceridad todas las preguntas hechas en el encuesta. | - carpeta donde son archivados todos los consentimientos informados. |
| 2 | - bacterióloga - auxiliar | Revisión de la identificación del donante y marcaje de tubos y bolsas recolectoras de sangre. | Se compara el numero de la cedula escrita en la historia con la escrita en las bolsas de sangre y el consecutivo (numero) colocado en los tubos, historia y bolsas. | - No aplica |
| 3 | - Bacterióloga - auxiliar | realización de la flebotomía | Se le indica al donante la posición adecuada, se selecciona la vena de mejor calibre, se realiza el proceso de asepsia y se pesan las bolsas, se inicia la flebotomía y se llenan los tubos para la hemoclasificacion, rastreo de anticuerpos y las pruebas infecciosas. | - carpeta donde se lleva registro diario de supervisión de flebotomía y control de la bolsa. |
| 4 | - bacterióloga - auxiliar | cuidado post donación | se le indica al donante permanecer en el área durante 15 minutos después de la donación para vigilar cualquier reacción post donación | - reporte de alguna reacción post donación en la historia del donante. |
| 5 | - auxiliar | organización de unidades y muestras de trabajo | se organizan las muestras y las unidades trabajo priorizando las unidades de plaquetas | - no aplica |
| 6 | - auxiliar | centrifugar unidades y muestras | las muestras deben centrifugarse de 3.00 a 3.500 rpm a 4ºc 10 minutos y las plaquetas de 2.000 rpm a 20ºc | - no aplica |
| 7 | - auxiliar | separa los componentes | Se lleva al separador y se separa cada componente. verificar que estén marcados con nº cedula, fecha y grupo sanguíneo y registrar en las carpetas del área | - registrar en la carpeta de separación de componentes |
| 8 | - auxiliar | almacenamiento de componentes | almacenar en las neveras y congeladores por orden de vencimiento y grupo sanguíneo | - registrar en las capetas de separación de componentes |
| 10 | - Bacterióloga - auxiliar | solicitud de transfusión sanguínea | recibe solicitud de transfusión sanguínea junto con muestra piloto (en tubo lila con anticoagulante ) | - se coloca sello el cual tiene información de: fecha, quien recibe y entrega la muestra piloto y la hora de llegada de la misma |
| 11 | - bacterióloga | prueba cruzada | Realiza estudio de compatibilidad. ¿Es compatible? No: se informa al médico tratante y se busca sangre compatible o se da tratamiento para estos casos. si: reservar y enviar | - registro en carpetas: hemoclasificacion, unidades cruzadas al paciente, autocontrol y rastreos. registra resultado en la carpeta “pruebas de compatibilidad” de la solicitud de transfusión sanguínea. |
| 12 | - bacterióloga | reserva de componentes | Se reserva 48 a 72hrs. el servicio solicita el componente: No: el producto se descruza y vuelve a quedar disponible. Si: se da salida por el sistema y se envía al servicio solicitante. | - se registra en el sistema delphy y se colocan las unidades reservadas en la nevera de unidades cruzadas y reservadas. |
| 13 | - Bacterióloga - auxiliar | entrega de componentes | Entrega a área solicitante mediante firma de recibido en informe transfusión sanguínea. | - se archiva en carpeta el informe de transfusión sanguínea |

7. DOCUMENTACION INTERNA:

- Formatos de control de calidad donde se evalúan diariamente la limpieza, calibración y manejo de los equipos utilizados en el área y su buen funcionamiento.

8. RIESGOS:

- reacciones post donaciones por nervios, una mala selección del donante, donante por primera vez, personas jóvenes.

9. PUNTOS DE CONROL:

- Alimentación

- Cantidad de sangre extraída

- Proceso de flebotomía adecuado.

- Realizar:

- Hemoclasificacion de pacientes vs. unidades

- Pruebas de compatibilidad

- Determinación de RH

- Graduaciones de la pevoluciones de la centrifuga

- Temperatura adecuada de la centrifuga

- Tiempo adecuado para la separación de los componentes

- Fecha de extracción y nº de cedula

- Temperaturas de almacenamiento

- Registro en las carpetas

10. MARCO LEGAL:

- Decreto 01571 de 1993

- Art. 121° del decreto ley 1421 de 1993

- Art. 313, numeral 1° de la constitución nacional

11. ANEXOS:

- Flujograma.

ANEXO. 1

INICIO

BIENVENIDA AL DONANTE Y REVISIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

REVISIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE Y MARCAJE DE  TUBOS Y BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE.

REALIZACIÓN DE LA FLEBOTOMÍA

CUIDADO POST DONACIÓN

ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y MUESTRAS DE TRABAJO

CENTRIFUGAR UNIDADES Y  MUESTRAS

SEPARA LOS COMPONENTES

1

1

ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES

SOLICITUD DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

PRUEBA CRUZADA

RESERVA DE COMPONENTES

ENTREGA DE COMPONENTES

FIN